System Schröders Türen + Tore auf heinze.de

1		Schiebeflügeltüren, -tore

1.1		Feuerschutztore

1.1.1		Feuerschutzschiebetor EI2 90 einflügelig System Schröders ST-11

EI290-Sa-C2 Stahl-Schiebetor „System Schröders ST-11“

Einflügeliges feuerbeständiges Stahl-Schiebetor
gemäß EN 16034 und EN 13241 mit CE-Kennzeichen und Leistungserklärung

Rohbaubreite:__________ mm

Rohbauhöhe: __________ mm

( ) Rauchschutz S200nach EN 1634-3 mit vierseitig umlaufenden Gleitdichtungen RSS

In Paneelbauweise mit unsichtbarer und flächenbündiger Verbindung der Torpaneele

Blattdicke: 74 mm

Blechdicke: 1,0 mm

Blechausführung:
( ) sendzimir verzinkt
( ) Edelstahl

Oberfläche:
( ) grundiert

( ) pulverbeschichtet in RAL _________

Aufhängung:
Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden Rollapparaten

Unsichtbar hinter Blende

( ) Niedrigsturz-Deckenaufhängung (Sturzhöhe ≥ 115 mm)

Beschlag:
Muschelgriff mit zusätzlichem Stahl-Handgriff

( ) Schiebetorschloss

Untere Führung:
Verdeckt liegende Führungsrollen freier Durchgang im Öffnungsbereich

Schließung:
Durch mechanisch gespeicherte Energie

( ) Schließgewicht oder ( ) Federseilrolle

Schlupftür:
( ) Schlupftür flächenbündig mit Torblatt ohne Schwelle

Breite: ____ mm (lichter Durchgang)

Höhe: _____ mm (lichter Durchgang)

Abdeckklappen:
( ) Abdeckklappen für Tornischen (in Verbindung mit Feststellanlage):

( ) einseitig

( ) zweiseitig

( ) dreiseitig

Einbau in:
( ) Beton

( ) Mauerwerk

( ) Porenbeton

( ) bekleidete Stahlträger F90

( ) ______________

Sturz immer aus Stahlbeton oder bekleideten Stahlträger nach statischen Erfordernissen

Zusatzausstattung:
( ) Feststellanlage

( ) Elektromotorischer Antrieb zum Öffnen

Sonderausstattung (z. B. Sicherungstechnik):_________________

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven
Tel. 02433-93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

Menge: ..........

Einheit: St

EP: ..........

GP: ..........

System Schröders Türen + Tore auf heinze.de