System Schröders Türen + Tore auf heinze.de

1		Drehflügeltüren, -tore, -klappen

1.1		Feuerschutztüren/ -klappen/ -tore

1.1.1		Feuerschutzstahltür -tor EI2 90 zweiflügelig System Schröders TSN-12 FAA

EI290-Sa-C5 Stahltür/-tor „System Schröders TSN-12 FAA“

im Zuge getrennter Förderanlagen

Zweiflügelige(s) feuerbeständige(s) Stahltür/-tor
gemäß EN 16034 mit CE-Kennzeichen und Leistungserklärung
Allgemeine Bauartgenehmigung DIBt Nr. Z-6.22-2674
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Feststellanlage "HPS-ADVANCED FAA" für Feuerschutzabschlüsse im Zuge von

bahngebundenen Förderanlagen.

Rohbaubreite: _________ mm
Rohbauhöhe:__________ mm

DIN Richtung
( ) Links
( ) Rechts

( ) Rauchschutz S200nach EN 1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung

Einbruchschutz EN 1627-1630
( ) RC-1
( ) RC-2
( ) RC-3
( ) RC-4

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717
(bis RW,(C;Ctr) = 48 dB) ____ dB

( ) Wärmegedämmt (UD≥ 1,2 W/m2K) ____ W/m2K
( ) erhöhte Luftdichtigkeit
(bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse _____

( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C_____

( ) Schlagregendichtheit
(bis Klasse 4A nach EN 12208) Klasse _____

( ) Druck- /Sogwiderstand (bis 3.800 Pa nach DIN EN 12211)

( ) Explosionsschutz (ATEX)

( ) Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:
( ) 1,5 mm
( ) 1,0 mm

Blechausführung:

( ) verzinkt

( ) Edelstahl V2A
( ) Edelstahl V4A

Oberfläche:
( ) grundiert
( ) pulverbeschichtet in RAL _________

Schloss Gehflügel:
( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
( ) Panikschloss mit Panikfunktion
( ) B ( ) C ( ) D ( ) E
( ) als Selbstverriegelndes Panikschloss
( ) Sonderschloss __________________

Schloss Standflügel:
( ) innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker
( ) Falztreibriegel
( ) Panikschloss
( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:
( ) Drückergarnitur oder ( ) Wechselgarnitur
( ) Rosette ( ) Kurzschild oder ( ) Langschild
( ) Kunststoff ( ) Aluminium oder ( ) Edelstahl
( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:
( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
( ) Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregler
( ) separat ( ) integriert
( ) Drehflügelantrieb
( ) Sonderschließer _________________

Bänder:
( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) Objektbänder 3D

Material Bänder:
( ) verzinkt
( ) Edelstahl

Zarge:
ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon Gummidichtung
( ) Eckzarge
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke ______________mm
( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
( ) Zarge vierseitig

Bodendichtung:
( ) ohne
( ) absenkbare Bodendichtung
( ) Gleitdichtung

Verglasung:
( ) Rechteckverglasung _________mm x________ mm
( ) Bullauge Ø 450 mm
( ) Verglasung im Gehflügel
( ) Verglasung im Standflügel

Einbau:
( ) in Mauerwerk/Beton
( ) in Porenbeton
( ) in Montagewand
( ) in bekleidete Stahlträger
( ) vor die Wandscheibe
( ) ______________________________
( ) in großer Höhe (> 500 mm über OKF)

Zusatzausstattung:
( ) Magnetkontakt ____________
( ) Riegelkontakt ____________
( ) elektrischer Türöffner ____________
( ) Durchbruchmelder ____________
( ) Erdung ____________
( ) Spion ____________
( ) ______________________________
( ) ______________________________

Weitere Informationen:

Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven
Tel. 02433-93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

Menge: ..........

Einheit: St

EP: ..........

GP: ..........

System Schröders Türen + Tore auf heinze.de